ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ

- Общие сведения.

В нормах радиационной безопасности НРБ-99  установлены:

- Три категории облучаемых лиц:

категория А – персонал (профессиональные работники);

категория Б – профессиональные работники, не связанные с использованием источников ионизирующих излучений, но рабочие места  которых расположены в зонах воздействия радиоактивных излучений;

категория В – население области, края, республики, страны.

- Три группы критических органов:

1-я группа – все тело, половые органы, костный мозг;

2-я группа – мышцы, щитовидная железа, жировая ткань, печень, почки, селезенка, желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), легкие, хрусталик глаза и другие органы, за исключением тех, которые относятся к 1-й и 3-й группам

3-я группа – кожный покров, костная ткань, кисти, предплечья, стопы.

- Основные дозовые пределы, допустимые для лиц категорий А, Б и В.

Основные дозовые пределы – предельно допустимые дозы (ПДД) облучения (для категории А) и пределы дозы (ПД) (для категории Б) за календарный год. ПДД и ПД измеряются в миллизивертах в год (мЗв/год). ПДД и ПД не включают в себя дозы естественного фона и дозы облучения, получаемые при медицинском  обследовании и лечении  (см. табл. 4.1.)

Таблица 4.1.. Основные дозовые пределы, мЗв/год

| Категория облучаемых лиц | Группа критических органов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я | 2-я | 3-я |
| А | 20 | 150 | 500 |
| В | 1 | 15 | 50 |

Примечание. Дозы облучения для персонала категории Б не должны превышать ¼ значений для персонала категории А.

ПДД – наибольшее значение индивидуальной эквивалентной дозы облучения за календарный год, которое при равномерном воздействии в течение 50 лет не вызовет в состоянии здоровья персонала неблагоприятных изменений, обнаруживаемых современными методами.

ПД – основной дозовый предел, при котором равномерное облучение в течение 70 лет не вызовет изменений здоровья, обнаруживаемых современными методами.

- Методика оценки.

При проведении радиационного контроля и оценке соответствия параметров радиационной обстановки нормативам должны соблюдаться следующие соотношения:

| Н ≤ ПДД, | (4.1.) |
| --- | --- |

где Н– максимальная эквивалентная доза излучения на данный критический орган, мЗв/год :

| Н = D· k, | (4.2.) |
| --- | --- |

где D – поглощенная доза излучения, мЗв/год;  k – коэффициент качества излучения (безразмерный коэффициент, на который следует умножить поглощенную дозу рассматриваемого излучения для получения эквивалентной дозы этого излучения);

Для категории В

| Н ≤ ПД, | (4.3.) |
| --- | --- |

где Н рассчитывают по формуле  (4.2.)

Значения коэффициента k приведены ниже.

| Вид излучения |  | k |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рентгеновское и γ - излучение |  | 1 |  |
|  | Электроны и позитроны, β – излучение |  | 1 |  |
|  | Протоны с энергией < 10 МэВ |  | 10 |  |
|  | Нейтроны с энергией < 0,02 МэВ |  | 3 |  |
|  | Нейтроны с энергией 0,1 …10 МэВ |  | 10 |  |
|  | Α – излучение с энергией < 10 МэВ |  | 20 |  |
|  | Тяжелые ядра отдачи |  | 20 |  |

3. Порядок выполнения задания.

3.1. Выбрать вариант (табл. 4.2.).

3.2. Ознакомиться с методикой.

3.3. В соответствии с категорией облучаемых лиц, группой критических органов и режимов работы определить основные дозовые пределы (ПДД и ПД).

3.4. По формуле (4.2.) определить максимальную эквивалентную дозу излучения.

3.5. С помощью формул (4.1.) и (4.3.) сделать вывод о соответствии радиационной обстановки нормам радиационной безопасности.

3.6. Подписать отчет и сдать преподавателю.

4.  Таблица 4.2.   Варианты заданий к  лабораторной  работе  по теме «оценка радиационной обстановки

| Вариант | Категория облучаемых лиц | Облучение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Группа критических органов | Вид излучения | Поглощенная доза, мЗв/год |
| 01 | А | Все тело | α – излучение с энергией < 10 МэВ | 1 |
| 02 | А | Все тело | α – излучение с энергией < 10 МэВ | 2 |
| 03 | А | Щитовидная железа | β – излучение | 75 |
| 04 | А | Печень, почки | Протоны с энергией < 10 МэВ | 10 |
| 05 | А | Легкие | Протоны с энергией < 10 МэВ | 20 |
| 6 | А | Голени и стопы | Нейтроны с энергией 0,1 …10 МэВ | 15 |
| 07 | А | Кожный покров | Нейтроны с энергией 0,1 …10 МэВ | 20 |
| 08 | Б | Все тело | γ - излучение | 1 |
| 09 | А | Все тело | γ - излучение | 2 |
| 10 | Б | Все тело | Рентгеновское излучение | 3 |
| 11 | А | Органы пищеварения | Рентгеновское излучение | 10 |
| 12 | А | Органы пищеварения | Нейтроны с энергией < 0,02 МэВ | 1 |
| 13 | А | Легкие | Нейтроны с энергией < 0,02 МэВ | 2 |
| 14 | А | Легкие | Нейтроны с энергией < 0,02 МэВ | 3 |
| 15 | А | Легкие | Нейтроны с энергией < 0,02 МэВ | 4 |
| 16 | А | Все тело | Нейтроны с энергией 0,1 …10 МэВ | 2 |
| 17 | А | Все тело | Нейтроны с энергией 0,1 …10 МэВ | 3 |
| 18 | А | Костная ткань | Протоны с энергией < 10 МэВ | 20 |
| 19 | А | Мышцы | Протоны с энергией < 10 МэВ | 10 |
| 20 | А | Легкие | β – излучение | 100 |
| 21 | А | Кисти рук | β – излучение | 200 |
| 22 | А | Кожный покров | α – излучение | 20 |
| 23 | А | Печень, почки | α – излучение | 10 |
| 24 | Б | Все тело | γ - излучение | 2 |
| 25 | Б | Все тело | γ - излучение | 4 |
| 26 | Б | Все тело | Нейтроны с энергией < 0,02 МэВ | 1 |
| 27 | Б | Легкие | Нейтроны с энергией < 0,02 МэВ | 2 |
| 28 | Б | Легкие | Нейтроны с энергией < 0,02 МэВ | 1 |
| 29 | Б | Органы пищеварения | Рентгеновское излучение | 5 |
| 30 | Б | Органы пищеварения | Рентгеновское излучение | 10 |

5.  ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ «ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ  обстановки»

- Исходные данные:

| Вариант | Категория облучаемых лиц | Облучение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Группа критических органов | Вид излучения | Поглощенная доза, мЗв/год |
| № | Б | Органы пищеварения | Рентгеновское излучение | 10 |

2. Цель работы: оценить радиационную обстановку согласно данным варианта на соответствие нормам радиационной безопасности.

3. Ход работы:

В нормах радиационной безопасности НРБ-99   установлены:

- три категории облучаемых лиц: категория А – персонал (профессиональные работники); категория Б – профессиональные работники, не связанные с использованием источников ионизирующих излучений, но рабочие места  которых расположены в зонах воздействия радиоактивных излучений; категория В – население области, края, республики, страны.

- три группы критических органов: 1-я группа – все тело, половые органы, костный мозг; 2-я группа – мышцы, щитовидная железа, жировая ткань, печень, почки, селезенка, желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), легкие, хрусталик глаза и другие органы, за исключением тех, которые относятся к 1-й и 3-й группам; 3-я группа – кожный покров, костная ткань, кисти, предплечья, стопы.

- основные дозовые пределы, допустимые для лиц категорий А, Б и В.

Основные дозовые пределы – предельно допустимые дозы (ПДД) облучения (для категории А) и пределы дозы (ПД) (для категории Б) за календарный год. ПДД и ПД измеряются в миллизивертах в год (мЗв/год). ПДД и ПД не включают в себя дозы естественного фона и дозы облучения, получаемые при медицинском  обследовании и лечении  (см. табл. 4.1.)

При проведении радиационного контроля и оценке соответствия параметров радиационной обстановки нормативам должны соблюдаться следующие соотношения:

| Н ≤ ПДД, |  |
| --- | --- |

где Н – максимальная эквивалентная доза излучения на данный критический орган, мЗв/год.

| Н = D· k, Н = 10·1=10 мЗв/год, |  |
| --- | --- |

где D – поглощенная доза излучения, мЗв/год;  k – коэффициент качества излучения (безразмерный коэффициент, на который следует умножить поглощенную дозу рассматриваемого излучения для получения эквивалентной дозы этого излучения);

По данным варианта (табл. 4.2.)  для группы критических органов -  «пищеварение» и категории облученных лиц  - «А» нахожу основной дозовый предел из табл. 4.1.

Таблица 4.1.   Основные дозовые пределы, мЗв/год

| Категория облучаемых лиц | Группа критических органов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я | 2-я |  | 3-я |  |
| А | 20 | 150 |  | 500 |  |
| В | 1 | 15 |  | 50 |  |
| ПДД = 150 мЗв/год, |  |  |  |  |  |

Дозы облучения для персонала категории Б не должны превышать ¼ значений для персонала категории А, следовательно:

150 / 4 = 37,5 мЗв/год Сравним рассчитанную максимальную эквивалентную дозу на органы пищеварения при рентгеновском излучении с ПДД на данный критический орган: 10<37,5

Вывод: В результате расчета определили, что максимальная эквивалентная доза на органы пищеварения при рентгеновском излучении не превышает установленную  ПДД на данный критический орган, следовательно, радиационная обстановка соответствует нормам радиационной безопасности.

ЛИТЕРАТУРА

- Безопасность жизнедеятельности / С.В. Белов, А.В. Ильницкая, А.Ф. Козьяков и др.; Под общ. Ред. С.В. Белова. – М.: Высшая школа, 1999. – 448 с.

- Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 352 с.

- Охрана окружающей среды / С.В. Белов, Ф.А. Барбинов, А.Ф. Козьяков и др.; Под  ред. С.В. Белова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 1991. – 319 с.