РАСЧЁТ УРОВНЯ ШУМА В ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ

1.  Общие сведения

В процессе разработки проектов генеральных планов городов и детальной планировки их районов предусматривают градостроительные меры по снижению транспортного шума в жилой застройке. При этом учитывают расположение транспортных магистралей, жилых и нежилых зданий, возможное наличие зелёных насаждений. Учёт этих факторов помогает в одних случаях  обойтись без специальных строительно-акустических мероприятий  по защите от шума, а в других – снизить затраты на их осуществление.

  - Методика расчета

Задача данного практического занятия – определить уровень звука в расчётной точке (площадка для отдыха в жилой застройке, см. рис. 1) от источника шума – автотранспорта, движущегося по уличной магистрали.

Уровень звука в расчётной точке, дБА,

| Lрт = L и.ш. - Lрас - Lвоз - Lзел - Lэ –Lзд , | (2.1.) |
| --- | --- |

где L и.ш. – уровень звука от источника шума (автотранспорта); Lрас  – снижение уровня звука из-за его рассеивания в пространстве; дБА; Lвоз – снижение уровня звука из-за его затухания в воздухе, дБА,  Lзел – снижение уровня звука зелёными насаждениями, дБА; Lэ – снижение уровня звука экраном (зданием), дБА;

В формуле влияние  травяного покрытия и ветра на снижение уровня звука не учитывается.

Площадка для отдыха

Корпус № 1

Корпус №2

Корпус № 3

Рис. 1 Расположение площадки для отдыха в жилой застройке.

Снижение уровня звука от его рассеивания в пространстве

| Lрас = 10 lg (r n / r o), | (2.2.) |
| --- | --- |

где rn	– кратчайшее расстояние от источника шума до расчётной точки, м; ro– кратчайшее расстояние между точкой, в которой определяется звуковая характеристика источника шума, и источники шума; ro=7,5 м.

Снижение уровня звука из-за его затухания в воздухе

| Lвоз = (воз rn)/100, | (2.3.) |
| --- | --- |

где воз – коэффициент затухания звука в воздухе; воз = 0,5 дБА/м.

Снижение уровня звука зелёными насаждениями

| Lвоз = зел ·В, | (2.4.) |
| --- | --- |

где зел – постоянная затухания шума; зел = 0,1 дБА; В – ширина полосы зелёных насаждений;

В = 10м.

Снижение уровня звука экраном (зданием) Lвоз   зависит от разности длин путей звукового луча , м.

Таблица 2.1. Зависимость снижение уровня звука экраном (зданием) от разности звукового луча.

|  | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lвоз | 14 | 16,2 | 18,4 | 21,2 | 22,4 | 22,5 | 23,1 | 23,7 | 24,2 |

Расстоянием от источника шума и от расчётной точки до поверхности земли можно пренебречь.

Снижение шума за экраном (зданием) происходит в результате образования звуковой тени в расчётной точке и огибания экрана звуковым лучом.

Снижение шума зданием (преградой)  обусловлено отражением звуковой энергии от верхней части здания:

| Lвоз зд = K·W, | (2.5) |
| --- | --- |

где К – коэффициент, дБА/м; К = 0,8…0,9; W – толщина (ширина) здания, м.

Допустимый уровень звука на площадке для отдыха – не более 45 дБА.

3. Порядок выполнения задания

3.1. Выбрать вариант (см. табл. 2.3.).

3.2. Ознакомиться с методикой расчёта.

3.3.В соответствии с данными варианта определить снижение уровня звука в расчётной точке и, зная уровень звука от автотранспорта (источник шума), по формуле (2.1.) найти уровень звука в жилой застройке.

3.4. Определив уровень звука в жилой застройке, сделать вывод о соответствии расчётных данных  допустимым нормам.

3.5. Подписать отчёт и сдать преподавателю.

4.  Таблица 2.3.   Варианты заданий к  лабораторной  работе  по теме «Расчет уровня шума в жилой застройке».

| Вариант | rn , м | δ,м | W, м | Lи. ш, дБа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 70 | 5 | 10 | 70 |
| 02 | 80 | 10 | 10 | 70 |
| 03 | 85 | 15 | 12 | 70 |
| 04 | 90 | 20 | 12 | 70 |
| 05 | 100 | 30 | 14 | 70 |
| 06 | 105 | 50 | 14 | 75 |
| 07 | 110 | 60 | 16 | 75 |
| 08 | 115 | 5 | 16 | 75 |
| 09 | 125 | 10 | 18 | 75 |
| 10 | 135 | 15 | 18 | 75 |
| 11 | 60 | 20 | 10 | 80 |
| 12 | 65 | 30 | 10 | 80 |
| 13 | 75 | 50 | 12 | 80 |
| 14 | 80 | 60 | 12 | 80 |
| 15 | 100 | 5 | 14 | 80 |
| 16 | 95 | 10 | 14 | 85 |
| 17 | 105 | 15 | 16 | 85 |
| 18 | 110 | 20 | 16 | 85 |
| 19 | 115 | 30 | 18 | 85 |
| 20 | 120 | 50 | 18 | 85 |
| 21 | 65 | 60 | 10 | 90 |
| 22 | 70 | 5 | 10 | 90 |
| 23 | 80 | 10 | 12 | 90 |
| 24 | 85 | 15 | 12 | 90 |
| 25 | 95 | 20 | 14 | 90 |
| 26 | 100 | 30 | 14 | 70 |
| 27 | 110 | 50 | 16 | 70 |
| 28 | 115 | 60 | 16 | 70 |
| 29 | 120 | 5 | 18 | 70 |
| 30 | 125 | 10 | 18 | 70 |

5.  Пример выполнения лабораторной работы «расчёт уровня шума в жилой застройке»

- Исходные данные:

| Вариант | rn , м | δ,м | W, м | Lи. ш, дБа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № - | 75 | 50 | 12 | 80 |

- Цель работы: определить уровень звука в расчётной точке (площадка для отдыха в жилой застройке) от источника шума – автотранспорта, движущегося по уличной магистрали и сравнить с допустимым.

- Ход работы:

Рассчитаем  уровень звука в расчетной точке по формуле  (2.1.):

Lрт = Lи.ш. - Lрас - Lвоз - Lзел - Lэ –Lзд, дБА,

где L и.ш. – уровень звука от источника шума (автотранспорта); Lрас  – снижение уровня звука из-за его рассеивания в пространстве; дБА; Lвоз – снижение уровня звука из-за его затухания в воздухе, дБА,  Lзел – снижение уровня звука зелёными насаждениями, дБА; Lэ – снижение уровня звука экраном (зданием),  дБА.

Для этого нам необходимо рассчитать:

- Снижение уровня звука из-за рассеивания в пространстве:

Lрас = 10 · lg (rn/ro)

Lрас = 10 · lg(75/7,5) = 10 · lg10 = 10,

где Rn – кратчайшее расстояние от источника  шума до расчетной точки, м; ro – кратчайшее расстояние между точкой, в которой определяется звуковая характеристика источника шума, и источником шума  ro=7,5м.

- Снижение уровня звука из-за его затухания в воздухе:

Lвоз = (Lвоз · rn) / 100

Lвоз = (0,575)/100 = 0,375

- Снижение уровня шума зелёными насаждениями:

Lзел =  зел · В

Lзел = 0,110 = 1,

где Lзел – постоянная затухания шума, Lзел= 0,1дбА/м; В – ширина полосы зелёных насаждений, В = 10м

- Снижение уровня шума экраном  Lвоз  зависит от разности длин путей звукового луча  , м. Находим из таблицы 2.1.  по данным варианта (табл. 2.3.):

|  | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lвоз | 14 | 16,2 | 18,4 | 21,2 | 22,4 | 22,5 | 23,1 | 23,7 | 24,2 |

Следовательно:

L = 23,7

- Снижение шума зданием (преградой)  обусловлено отражением звуковой энергии от верхней части здания:

Lзд = K·W

Lзд = 120,85 = 10.2,

где К – коэффициент, К = 0,8…0,9дБА/м

- По формуле (2.1.)  находим уровень звука в расчётной точке, подставив все вычисленные данные:

Lрт =  80 – 10 – 0,375 – 1 – 23,7 – 10,2 = 34,725 дБА.

Вывод: Рассчитанный уровень звука на площадке отдыха в жилой застройке равен 34,725 дБА, что меньше допустимого, равного 45 дБА. Следовательно,  уровень звука соответствует нормам.

литература

- Охрана  окружающей среды /С.В. Белов, Ф.А. Барбинов, А.Ф. Козьяков и др.; Под ред. С.В. Белова. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Высшая школа, 1991. – 319 с.

- Руководство по расчету и проектированию средств защиты застройки от транспортного шума/Г.Л. Осипов, В.Е. Коробков и др. – М.: Стройиздат, 1982. – 31с.